KÜLÖNLEGES REPÜLÉSI HELYZETEK
1. Mit teszel, ha az ernyő felhúzásakor csomót látsz a zsinórzaton? – 1 pont(221.o)

Megszakítom a startot.

2. Mit teszel, ha a levegőben vagy, amikor csomót észlelsz a zsinórzaton? Milyen veszéllyel jár ez? Mire kell ebben a helyzetben figyelni a repülésnél? – 3 pont(233.o)

Felmérem melyik zsinóron keletkezett a csomó, majd a kisebb megoldásoktól haladok a nagyobbak felé. Elsőként meg lehet próbálni a stablapokhoz tartozó zsinór meghúzását, aztán két oldali fülcsukás. Drasztikusabb megoldás lehet a féloldalas csukás, esetleg full stall-al az ernyő „reset”-elése, de ezek csak tapasztalt pilótáknak ajánlott. Attól függően, hogy hol van a csomó, fordíthatja különböző mértékben az ernyőt, ellen kell tartani a másik fékkel, de vigyázni kell, hogy ne fékezzük túl, mert áteshet az ernyő.

3. Egyenletes leáramlásba kerülve mit teszel? Miért? – 2 pont(163.o)

Nyomom a gyorsítót, mert a legjobb siklást az origóból a polárgörbére húzott érintő adja meg, ez pedig kinyomott gyorsítóval érhető el. Ezenkívül hamarabb ki is kerülhetek a leáramlásból.

4. Turbulens leáramlásba kerülve mit teszel? Miért? – 1 pont(163.o)

Mellőzöm a gyorsító használatát, mert kisebb állásszögnél az ernyő érzékenyebben reagál a turbulenciára.

5. Mi a „fülcsukás”? Mire és mikor használjuk? Mik a jellemzői? Mennyit süllyed benne az ernyő? – 3 pont(280.o)

Magasságleépítő manőver. Akkor használjuk, amikor enyhe magasságcsökkenésre van szükségünk. Csökken az ernyő vetített felülete, ezért nő a felületi terhelés, de nem nő számottevően a vízszintes sebesség, mert a fülek fékezik az ernyőt. Kis magasságban is jól használható, kevesebb gyakorlatot igényel, megőrzi vízszintes sebességét az ernyő és irányítható marad testsúlykormányzással, mert (ha fülcsukásban is maradna az ernyő) a fékek húzására visszanyílnak a fülek. 2-3m/s-os süllyedés érhető el vele.

6. Írd le, hogyan idézed elő és hogyan vezeted ki a fülcsukást! – 2 pont(280.o)

A szélső „A” heveder 15-30cm-es lehúzásával lehet előidézni, és a fékek dinamikus, de nem túl mély(kb.30cm-re) húzott egymással ellentétes pumpálásával lehet kivezetni.

7. Hogyan irányítom az ernyőt csukott fülekkel? – 1 pont(280.o)

Testsúlykormányzással, mert fék húzásra visszanyílik a csukott fül.

8. Milyen sorrendben használjuk a fülcsukást és a gyorsítót? Miért? Fordított sorrendben mi történhet? – 2 pont(281.o)

Először becsukjuk a füleket, majd nyomjuk a gyorsítót. Fordított sorrendben frontstall vagy féloldalas csukás keletkezhet.

9. Hogyan nevezzük azt a helyzetet, amikor az ernyőd teljes belépőéle aláhajlik? Mikor fordulhat elő? Mikor jelenthet komoly vészhelyzetet és miért? Hogyan korrigálható? – 4 pont(61.o, 142-143.o,273.o,275.o)

Frontstall. Előfordulhat turbulens időben (különösen gyorsító használatával), egyes manőverek hibás kivitelezésénél. Talaj közelben jelenthet vészhelyzetet, mert magasságvesztéssel jár. Ha volt gyorsítás le kell róla lépni és mindkét fék egyidejű, egyszeri, kb vállig pumpálásával lehet korrigálni.

10. Kezdő pilóták jellemzően a repülés mely fázisában idézhetnek elő frontstallt? Milyen hibát követnek el ehhez? – 2 pont(275.o)

Startnál vagy közvetlen utána, azzal, hogy nem fékezik meg, hagyják túlságosan előre lőni az ernyőt.

11. Az ernyőd baloldala becsukódik, hogyan korrigálod ezt a helyzetet? Mi válthatja ki? Hogyan zajlik a folyamat, mik a jellemzői? Hogyan előzhető meg? – 5 pont(273.o)

A korrekció függ a csukás mértékétől, amennyiben a gyorsító használatban volt, le kell lépni róla. Kisebb csukás esetén igyekezni kell tartani az irányunkat, testsúlyunkat rá kell terhelni a nyitott oldalra és feszesen tartani a nyitott oldali féket, ezáltal általában a torlónyomás miatt visszatöltődik az ernyő. Nagyobb csukásnál először azt kell megakadályozni, hogy az ernyő spirálba essen, ezután, ha nem nyílik vissza magától az ernyő, a csukott oldali féken kell pumpálni egyet-kettőt. Turbulencia vagy pilótahiba okozhatja. Nyomáscsökkenés előzi meg, ezt jellemzően lehet érezni a fékek felkönnyülésével, ilyenkor még megelőzhető a csukás, a fékek olyan mértékű húzásával, amíg újra érezhető a fékerő.

12. Miért előz meg és fordul dinamikusan a nyitott oldal féloldalas csukás esetén? (a kérdésre aerodinamikai / fizikai magyarázatot várunk) – 3 pont(273.o)

Mert ilyenkor a pilóta teljes súlya a nyitott oldalt terheli, emiatt megnő a felületi terhelés és a nyitva maradt oldal sebessége is, a csukott oldalnak viszont megnő a légellenállása és lassul.

13. Mi a zsákesés? Mik a jellemzői? Mi okozhatja? Mi a veszélye? Hogyan korrigálod? – 3 pont(287.o)

A minimumsebesség közelében és az áramlás leválás között az ernyőn átáramlik a levegő, az ernyő a formáját megtartja, de nem keletkezik felhajtóerő, ejtőernyőszerűen viselkedik. 5-8m/s-os süllyedés jellemzi, okozhatja pl. rosszul kivitelezett B-stall. Stabil zsákesésbe leginkább alkalmatlan műszaki állapotú, alacsony porozitású ernyő tud kerülni, ennek veszélye, hogy sokkal nehezebb megszüntetni, mint egy jó állapotú ernyőn. Korrigálni lehet a gyorsító kinyomásával, egyes típusoknél a fékek dinamikus félig behúzúsával majd visszaengedésével.

14. Mi a B-stall? Hogyan idézed elő? Hogyan zajlik a folyamat, mik a jellemzői? Mennyivel süllyed az ernyő stabil B-stallban? Milyen horizontális sebessége van az ernyőnek B-stallban? Hogyan vezeted ki? Mikor használjuk és mikor nem? – 4 pont(281.o)

Magasságleépítő manőver. A „B” zsinórsor meghúzásával beroppantjuk a kupolát, 6-10m/s-os süllyedés érhető el vele, de vízszintes sebesség nincs, ezért elsodorhatja a szél az ernyőt. Kivezetéshez egyszerűen fel kell engedni a behúzott „B” sort. Legalább 300m magasságban használjuk és nem, ha nem megfelelő hozzá az ernyőnk (ernyő kézikönyve).

15. Mi a merülőspirál? Mik a jellemzői? Mennyivel süllyed(het) az ernyő? Milyen módjait ismered a bevezetésnek? Hogyan vezeted ki? Mikor használjuk? – 4 pont(283-284.o)

Magasságleépítő manőver. A pilóta és az ernyő egyaránt nagy erőknek vannak kitéve (ezek csökkentésére használhatunk Anti-G ernyőt), alapos felkészülést és gyakorlatot igényel. Süllyedése 10-15m/s. Bevezetése lehet statikus (a pilóta a súlypontja áthelyezésével és a belső oldali fék 30-40cm-re húzásával fordulóba viszi az ernyőt és megvárja míg pár kör elteltével spirálba esik) és dinamikus (a pilóta hintáztatni kezdi az ernyőt, kibillenti a kupolát a stabil repülési helyzetéből és a hintázás lendületét kihasználva ugratja az ernyőt spirálba). Kivezetéshez először pár másodpercre áthelyezzük testsúlyunkat a külső oldalra, ezalatt lassan felengedünk 10-15cm-t a belső fékből, ezután testsúlyunkat visszahelyezzük normál pozícióba, a fékek helyzetén már nem változtatunk. Ezután megvárjuk míg a spirál lassulni kezd, a süllyedés és a kerületi sebesség is csökken, majd teljesen felengedjük a fékeket. Gyors magasságvesztésre használjuk.

16. Mik a spirál veszélyei főként a tanulási fázisban? – 2 pont(284-285.o)

Statikus bevezetésnél a fék túlhúzása, ilyenkor leválik az áramlás a túlfékezett szárnyfélről, az ernyő dugóhúzóba kerül. A spirálban a pilóta tovább húzza a belső oldali féket, túl gyors süllyedésbe kezd, túl nagy erők hatnak a szervezetére, ájuláshoz vezethet. Kivezetésnél a fék túl gyors felengedése oldalcsukáshoz vezethet.

17. Mi a full stall? Ki vagy mi idézheti elő? Hogyan zajlik, hogy néz ki a full stall folyamata? Hogyan vezethető ki? – 4 pont(277-279.o)

Teljes áramlásleválás. Kizárólag a pilóta idézheti elő, mindkét fék teljes lehúzásával és lent tartásával (8-10 m/s-os süllyedéssel jár). Az ernyő sebessége min. sebesség alá csökken, leválik az áramlás. Tapasztalt pilóták használhatják az ernyő „reset”-elésére pl. befűződéskor, negatív kanyar korrekciójaként, az aszimmetrikus veszélyhelyzetből szimmetrikust teremtve, ami jobban kezelhető. Kivezetéshez először engedjük fel a fékeket szimmetrikusan a legalsó pozíciótól kb 20cm-re, amikor az ernyő stabilabbá válik (még mindig egy kicsit pumpáló, összeomlott szárny), fokozatosan engedjük feljebb a fékeket kb. 2mp-enként.

18. Jellemzően milyen helyzetekben húznak a pilóták szándékolatlanul full stallt? – 2 pont(278.o)

Jellemzően kezdő pilóták fékkel a kezükben akarják magukat beigazítani a beülőbe. Hirtelen sebesség csökkentésre kényszerüléskor(pl.ütközés elkerülése). Valamilyen egyszerűbb vészhelyzet túlreagálása(pl front stall). Elhibázott leszálláskor(kilebegtetés túl magasan).

19. Ha a pilóta már átejtette az ernyőt és levált az áramlás a kupoláról, mikor és hogyan engedheti vissza a fékeket és mikor nem? Miért? – 2 pont(279.o)

Teljesen akkor engedheti vissza miután az ernyő erős pulzálását megszüntette a fékek szimmetrikus, legalsó pontjuktól kb 20cm-el való feljebb engedésével. Az átesést követően hirtelen semmiképp nem szabad visszaengedni a fékeket, mert a kupola annyira előre lőhet ettől, hogy a megfeszülő zsinórzattal, a pilótát magába rántja.

20. Mi a negatív kanyar? Ki vagy mi idézheti elő? Miről ismered fel? Hogyan korrigálható? – 4 pont(276-277.o)

Az áramlás féloldalas leválása, dugóhúzó. Kizárólag a pilóta tudja előidézni az egyik fék túlzott lehúzásával és lent tartásával. Megtorpan (leválik az áramlás) az egyik szárnyfél, míg a másik tovább repül körülötte, a pilóta kilendül. Korrigáláshoz nem túl hirtelen vissza kell engedni a húzott féket.

21. Jellemzően milyen helyzetekben húznak a pilóták szándékolatlanul negatív kanyart? – 2 pont(276.o)

Termikben vagy lejtőszélben, amikor az alapból fékezett ernyővel akar a pilóta túl szűken fordulni, ütközés elkerülése érdekében túlhúzott fék használatakor, elhibázott leszálláskor.

22. Hány fázisból áll a mentőernyődobás és mik azok? – 2 pont(108.o)

Két fázisból áll: A pilóta a fogantyú segítségével kirántja a konténerből a mentőernyőt, majd irányítottan eldobja.

23. Milyen helyzetekben használunk mentőernyőt? Mikor érdemes még a főernyő helyrehozatalával próbálkozni és mikor kell azonnal mentőernyőt dobni? – 2 pont(100.o,110.o)

Alapvetően akkor használjuk, ha elvesztettük a kontrollt a főernyő felett. Megfelelő magasságban, ha a főernyő a fejünk felett van meg lehet próbálkozni a helyreállításával. Ütközés eseten azonnal mentőernyőt kell dobni. Twist (heveder megtekeredés), befűződés, heves spirál esetén, ha nincs a fejünk felett az ernyő, dobni kell, legkésőbb 100m magasságig.

24. A mentőernyő eldobását követően milyen dolga van még a pilótának, mire kell odafigyelnie földet érésnél föld, erdő, illetve víz fölött? Miért? - 2 pont(109.o)

Dobás után be kell gyűjteni a főernyőt. Földet érni zárt lábbal kell, kigurulva, hogy elvesszen a nagy mozgási energia. Vízre szállásnál ügyelni kell, hogy időben kicsatoljuk magunkat, mert a beülő a pilótát arccal a vízbe fordítva fent marad a vízen.

25. Mire kell figyelni a pilótának mentőernyővel történő földet érésnél? – 2 pont(109.o)

Zárt lábbal kell talajt érni, a nagy mozgási energiát a pilóta valamelyik oldalán ki kell gurulja. Földet érést követően erős szélben a töltve maradt mentőernyő elhúzhatja a pilótát, ezért kontrollálni kell a középzsinórokkal.

26. Hová van bekötve a mentőernyő csatolótagja és miért? – 1 pont(101.o)

A vállkörök tetejéhez, mert ez predesztinálja, hogy a pilóta álló helyzetben érjen földet.

27. Mit nevezünk V-állásnak mentőernyődobás esetén? Miért fordulhat elő? Mik a veszélyei? Hogyan kerülhető el? – 2 pont(110.o)

V-állás, amikor a mentőernyő dobást követően a főernyő visszanyílik. Mert a pilóta nem „hatástalanította” (pl. gyűjtötte be) a főernyőt. Veszélye, hogy pl. el kezd pörögni, nem biztosítja a megfelelő sebességcsökkenést, pozíciót a megfelelő földet éréshez. Elkerülhető a főernyő begyűjtésével.