LÉGTEREK ÉS LÉGI KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK
1. Mi a nem ellenőrzött, nem koordinált légterek maximális átlagos tengerszint feletti magassága Magyarország felett? – 1 pont(jogtar.hu)

2900m.

2. Ingyenes, hivatalos forrásból honnan kaphatunk információt a napi légtérfelhasználási tervben érintett légterekről és azok tervezett üzemidejéről? – 1 pont(előadás)

hungarocontrol.hu , netbriefing.hu, telefonon, FIC (Flight Information Center)

3. Mi a különbség az ellenőrzött és a nem ellenőrzött légtér között? – 1 pont(304.o)

Ellenőrzött légtérben a légi járműveknek légiforgalmi irányítást adnak. A nem ellenőrzött légterekben a pilóták saját belátásuk és felelősségük alapján repülnek: információt kapnak, de irányítást nem.

4. Mi a különbség az ellenőrzött és a koordinált légtér között? – 1 pont(jogtar.hu)

koordinált légtér: a vitorlázó- és siklórepülések céljára az ellenőrzött légtérben kijelölt légtér, amelyben repülések az ellenőrzött légtérben illetékes légiforgalmi szolgálati egység engedélye alapján, koordinációs feladatokat ellátó szervezet közreműködésével hajthatók végre.

5. Ismertesd a következő légtértípusok jellemzőit, és az ilyen légterekre érvényes szabályokat. Fejtsd ki, mikor és milyen feltételekkel repülhetünk bennük siklóernyővel! – 10 pont (5 légtértípus legyen random módon kiválasztva a feladatlapra a következőek közül:  P, D, TRA, KVL, R, TMZ, RMZ, DZ, G, Eseti

-P: Prohibited: a légijármű balesete esetén katasztrófával járna a berepülés, pl. atomerőmű felett. Mindig aktív. Csak katasztrófaelhárító légijárművek. Siklóernyővel tilos berepülni.

-D: Dangerous: pl. lőtér felett, nem mindig aktív, csak a tevékenységben részt vevő légijármű repülhet be. Csak üzemidőn kívül szabad siklóernyővel.

-TRA: Temporarily Reserved Airspace: Állami (jellemzően katonai) légijárműveknek fenntartva, nem mindig aktív. Csak üzemidőn kívül szabad siklóernyővel.

-KVL vagy B (nem légtérosztály): környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér, alapszabályként tilos a hőlégballonos és hajtóműves repülés (külön engedéllyel lehetséges), mindig aktív. Motor nélküli siklóernyővel szabad.

-R: Reserved/Restricted: mindig aktív, valaminek (pl. épület, élővilág) védelmére fenntartva, siklóernyővel a legtöbb berepülhető (mer.re) / siklóernyővel tilos berepülni(előadás).

-TMZ: Transponder Mandatory Zone: kötelező A/C vagy S üzemmódú transzponder folyamatos fedélzeti üzemeltetése. Siklóernyővel tilos berepülni, mivel nincs ilyen eszköz rajta

-RMZ: Radio Mandatory Zone: belépés előtt kötelező a rádiókapcsolat felvétel, szükség vagy felszólítás esetén kapcsolatlétesítés, kötelező figyelni a rádió forgalmat. Siklóernyővel rádiós vizsga, engedély és készülék esetén berepülhető.

-DZ: drop zone: tipikusan ejtőernyős tevékenység céljából időszakosan működő légtér, nincs riasztó és tájékoztató szolgálat, kötelező a folyamatos kétoldalú rádiókapcsolat, IFR forgalom tilos, közvetlen belépés előtt kötelező kapcsolatfelvétel a DZ kezelőjével. Siklóernyővel üzemidőben kapcsolatfelvétel és engedély után, üzemidőn kívül berepülhető.

-G: mindig aktív, csak VFR engedélyezett, nem keverendő a G légtérosztállyal, lehet koordinált/nem koordinált, tipikusan ellenőrzött légterekből "kivágva". Siklóernyővel berepülhető.

-Eseti: Ideiglenesen lefoglalt légtér pl. drónoknak vagy légibemutatóhoz. Siklóernyővel csak üzemidőn kívül használható.

6. Melyik ICAO légtérosztályba tartoznak a magyarországi nem ellenőrzött légterek? Milyen általános szabályok érvényesek erre az osztályra? – 2 pont(318., 329.o)

G osztályba tartoznak, 1200m AMSL-ig VFR, 1200 és 2900m AMSL között VFR vagy IFR. VFR szabályok: kitérés, előzés, elsőbbségadás, termikrepülés szabályai. 

7. Mi a különbség a G típusú légtér és a G osztályú légterek fogalma között? – 1 pont

G osztály: ICAO „G” osztályra vonatkozik. G típusú légtér: nem lehet benne IFR forgalom, M.o.-n egy ilyen légtér van, a Dunakanyar környékén(állandó).

8. Milyen feltételek mellett kerülhető siklóernyővel felülről egy olyan légtér, melybe berepülni tilos? – 1 pont(előadás)

A tilos légtér felső határától minden esetben 150m-t kell tartani, berepülés előtt meg kell győződni arról, hogy emelés nélkül, akár leáramlásban is kiérünk felette valamelyik oldalán.

9. Siklóernyővel repülhetsz-e, és ha igen, milyen feltételekkel egy G típusú légtér azon részében, mely átlapol egy TMA-val? Változtat-e ezen, ha a G légtér koordinált, és ha igen, hogyan? – 2 pont

Alapvetően nem, de ha koordinálttá teszik, akkor igen. M.o-n nincs ilyen.

10. Mit jelentenek a VFR és az IFR fogalmak? A siklóernyőzésre melyik vonatkozik? – 2 pont

VFR: látva repülés IFR: műszerrepülés . Siklóernyő VFR.

11. Milyen meteorológiai feltételek mellett végezhető VFR repülés? – 1 pont

Megfelelő látóviszonyok esetén, a felhőktől való távolság határokat betartva: VMC (Visual Meteorological Conditions) limitek.

(3000m AMSL felett: min. látótáv: 8000m vízszintesen, 
felhőktől való min. távolság: 1500m vízszintesen, 300m függőlegesen.)

900-3000m AMSL között: min. látótáv: 5000m vízszintesen, 
felhőktől való min. távolság: 1500m vízszintesen, 300m függőlegesen.

900m AMSL alatt min. látótáv: 1500m látótáv vízszintesen,
felhőktől való min. távolság: 0m, de folyamatos talaj vagy vízfelszín látás.

12. VFR repülés során milyen magasságban mennyire közelíthetőek meg tereptárgyak, illetve felhők? – 2 pont(14/2000. (xi. 14.) kövim rendelet)

-felhők: 900m AMSL vagy 300m AGL (amelyik magasabb) alatt: teljesen megközelíthető.
-felhők: 900m és 2900m AMSL között vagy 300m AGL esetén: 1500m vízszintes, 300m függőleges.

13. Siklóernyővel milyen feltételekkel vehetőek igénybe a magyarországi határsávi légterek, illetve repülhető át az országhatár? – 1 pont

Nem repülhető át, nem vehetők igénybe.

14. Ismertesd a kitérés szabályait nyílt légtérben és lejtőszélben! – 4 pont(330.o)

Nyílt tér: 
-szembetartó két ernyős esetén mindkettőnek kötelező jobbra kitérnie, 
alulról, felülről tilos kerülni. 

-összetartó irányban és hozzávetőleg azonos magasságon repülve, az a légi jármű köteles kitérni, amelyik a másikat jobbról látja, kivéve irányíthatósági elsőbbség esetén. Pl.: hőlégballon elől a siklóernyő tér ki minden esetben.
 
-keresztező haladásnál annak van elsőbbsége, aki jobbról érkezik, tehát az ad elsőbbséget aki jobbról látja a másikat

-előzés esetén az előzőtt embernek van elsőbbsége, mindaddig amíg az előzés nincs teljesen befejezve, az előzőnek jobbról kell előznie

Lejtő: 
-akinek a hegy a jobb oldalára esik, annak van elsőbbsége, tehát akinek a bal oldalára esik a hegy, annak kell jobbra kerülnie.

-a lejtőzőknek elsőbbségük van a termikezőkkel szemben, ha a termik a lejtőtérben van

15. A jogszabály milyen repülőeszközöket sorol a siklóernyővel azonos kategóriába? Milyen jelentősége van ennek a kitérés szempontjából? – 1 pont(328.o)

Hajtómű nélküli, levegőnél nehezebb járművek. Elsőbbség adás szempontjából van jelentősége, annak van elsőbbsége, akinek a manőverezhetősége korlátozottabb.

16. Ismertesd különböző repülőeszközök találkozásának alapelveit! – 1 pont

Azonos rangú jármű esetén jobbra kitérés, egyéb esetben a nehezebben manőverezhető járműnek van elsőbbsége.

17. Ismertesd a termikrepülés szabályait! – 2 pont(331.o.-)

A termiket megtaláló pilóta határozza meg a körözés irányát, a többieknek akár felette, akár alatta csatlakoznak, ezt az irányt kell követniük. Azonos magasság esetén koncentrikus körökben szabad repülni, lehet felfelé „előzni” pl. a sugár változtatásával, de csak ha nem veszélyeztetünk mást, és tilos irányt változtatni.

18. Mit nevezünk holttérnek? – 1 pont(329.o)

A pilóta háta mögötti és az ernyő által kitakart felette levő tér.

19. Mit teszel, ha balesetveszélyes helyzetbe kerülsz egy szabálytalan módon feléd közeledő légijármű miatt? – 1 pont

Megpróbálok kitérni, mindent meg kell tenni a baleset elkerülése érdekében, elsőbbségről le kell mondani. 

20. Magyarországon repülve hol számíthatsz legálisan repülő pilóta nélküli légijárművel (UAV-val) való találkozásra? Mit tud és mit köteles tenni a siklóernyő, illetve az UAV pilótája az elkülönítés biztosítására? – 2 pont(329.o)

Magyarországon drón legálisan csak eseti légtérben, illetve 150m AGL G osztályú légtérben repülhet. A drónnak van elsőbbségadási kötelezettsége, 30m-es távolságot kell tartani. Az ütközés elkerülése a legfontosabb, ha a siklóernyővel észlelem, természetesen én is kitérek.